1. Фонд оценочных средств по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» для направления подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

  - Спецификация фонда оценочных средств по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» для направления подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Цель создания оценочного средства. Обоснование подхода к его созданию

Установить уровень сформированности компетенций обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Сельскохозяйственные машины».

Вид теста: критериально-ориентированный, компьютерное тестирование.

Документы, определяющие содержание оценочного средства

Содержание теста определяется требованиями к результатам освоения программы бакалавриата, указанными в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1431 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата)», в части формируемых в результате изучения дисциплины «Сельскохозяйственные машины» профессиональных компетенций.

Основные учебники и учебные пособия, которые могут быть использованы при подготовке к оцениванию

- 1. Основная учебная литература, необходимая для подготовки

1.Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины.– М.:Колос, 1994.–751с.: ил.

2.Сельскохозяйственные и мелиоративные машины/ Под ред. Г.Е.Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986.–688с.: ил.

3.Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.:КолосС, 2003.–624 с.: ил.– (учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

4.Сельскохозяйственные машины: Практикум: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Механизация сельского хозяйства" / М.Д. Адиньяев, В.Е. Бердышев, И.В. Бумбар и др.; Под ред. А.П. Тарасенко. – М.: Колос, 2000. – 240с.: ил.

2. Дополнительная учебная литература, необходимая для подготовки

- 1.Устинов, А.Н.   Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. проф. образования / А.Н. Устинов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2000. – 264с. – (Профессиональное образование).

2.Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс]: учебное пособие.- Электрон. дан.- СПб. : Лань, 2015.- 407с. https://e.lanbook.com/book/60046

3. Методические указания, необходимые для подготовки

1.Орудия для основной (с оборотом пласта) и поверхностной обработки почвы: учебно-методическое пособие/ составители А.И. Герасимов, А.В. Розанов, А.Н. Шевяков. – Иваново: ФГОУ ВПО Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2010.- 48с.: ил.

2.Орудия для основной (без оборота пласта) и поверхностной обработки почвы: учебно-методическое пособие/ составители А.И. Герасимов, А.В. Розанов, А.Н. Шевяков. – Иваново: ФГОУ ВПО Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2010.- 60с.: ил.

3.Машины для внесения удобрений и химической защиты растений: учебно-методическое пособие/ составители А.И. Герасимов, А.В. Розанов, А.Н. Шевяков. – Иваново: ФГОУ ВПО Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2010.- 54с.: ил.

4.Посевные и посадочные машины: учебно-методическое пособие/ составители А.И. Герасимов, А.В. Розанов, А.Н. Шевяков. – Иваново: ФГОУ ВПО Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2010. - 74с.: ил.

5.Сеноуборочные машины: методические указания для студентов агротехнологического и инженерного факультетов/сост. А.Н. Шевяков, Н.В. Муханов - Иваново: ФГБОУ ВПО Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2015. - 68с.: ил.

6.Технологические комплексы машин для заготовки стебельчатых кормов: методические указания /сост. А.Н. Шевяков, Н.В. Муханов - Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2017.- 52с.: ил.

Перечень компетенций и требований к уровню подготовки обучающихся, проверяемых в ходе оценивания (дескрипторы)

Таблица 1 – Кодификатор элементов оценивания оценочного средства по дисциплине «Сельскохозяйственные машины»

| Шифр и наименование компетенции | Дескрипторы компетенции |  |
| --- | --- | --- |
| ПК – 8 Готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | Знает: | З-1.Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации сельскохозяйственных машин и технологического оборудования в растениеводстве |
|  | Умеет: | У-1. Подготавливать сельскохозяйственные машины и технологическое оборудование в растениеводстве для получения максимальной производительности и высокого качества выполняемых работ |
|  | Владеет: | В-1. Навыками профессиональной эксплуатации сельскохозяйственных машин, технологического оборудования в растениеводстве |
| СК-5 Готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации сель-скохозяйственных объектов | Знает: | З-1. Теоретические основы обоснования параметров технологических процессов и рабочих органов сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых в растениеводстве |
|  | Умеет: | У-1. Выполнять расчеты и обосновывать параметры технологических процессов и рабочих органов сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых в растениеводстве |
|  | Владеет: | В-1. Методами расчета и обоснования параметров технологических процессов и рабочих органов сельскохозяйственных машин и оборудования, используемых в растениеводстве |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (для самотестирования)

# Раздел №1. Машины и орудия для обработки почвы

Укажите номер правильного ответа:

1. К какому способу относится указанная вспашка?

а) ромбическая;

б) взмет пласта;

в) культурная;

г) винтовая;

Дополните:

2. Лемешно-отвальный плуг состоит из:

а) рамы;

б) корпусов;

в) предплужников;

г)…………………………..;

д) опорно-копирующего колеса;

е) механизма навески

3. Корпус лемешно-отвального плуга состоит из:

а) стойки;

б)…………………;

в) лемеха;

г) отвала;

д) полевой доски

Укажите номер правильного ответа:

4. На каком расстоянии l устанавливается носок лемеха предплужника относительно носка лемеха основного корпуса для согласованного вырезания пластов почвы?

а) 50…75мм;

б) 150…200мм

в) 300…350мм

г) 400…450мм

5. К какому типу плугов для гладкой вспашки относится указанная схема?

а) секционного (челночного);

б) клавишного;

в) оборотного;

г) балансирного

Дополните:

6. К рабочим органам плуга относятся:

1-корпус;

2-предплужник;

3-……………………….;

4-дисковый нож

Укажите номер правильного ответа:

7. Где устанавливается дисковый нож при вспашке старопахотных почв?

а) перед задним корпусом;

б) перед всеми корпусами;

в) не ставится совсем;

г) перед передним корпусом

8. Чем устраняется перекос рамы навесного плуга в поперечно-горизонтальной плоскости?

а) изменением длины ограничительных цепей нижних продольных тяг механизма навески трактора;

б) изменением длины верхней продольной тяги механизма навески трактора;

в) изменением длины правого раскоса механизма навески трактора;

г) изменением длины левого раскоса механизма навески трактора

9. Лемех корпуса плуга предназначен для:

а) разрушения почвенного пласта;

б) оборачивания почвенного пласта;

в) подрезания и поднятия почвенного пласта;

г) перемещения пласта в сторону

10. Какой из ниже перечисленных типов отвалов наиболее деформирует почвенный пласт?

а) культурный;

б) полувинтовой;

в) винтовой;

г) цилиндрический

11. Полевая доска корпуса плуга обеспечивает:

а) уменьшение абразивного износа отвала;

б) устойчивый ход плуга в горизонтальной плоскости;

в) улучшение оборота почвенного пласта;

г) уменьшение тягового сопротивление плуга

12. Глубину обработки почвы на плуге ПЛН-5-35 регулируют:

а) гидросистемой механизма навески трактора;

б) изменением длины верхней тяги механизма навески трактора;

в) перестановкой стоек корпусов в державках;

г) перемещением по высоте относительно рамы плуга опорно-копирующего колеса с помощью винтового механизма

13. Какой из ниже приведенных рабочих органов принадлежит плоскорезу-глубокорыхлителю ПГ-3-100?

а) вариант а;

б) вариант б;

в) вариант в;

г) вариант г

14. Чем регулируется горизонтальность рамы культиватора - плоскореза-глубокорыхлителя-удобрителя КПГ-2,2?

а) изменением положения

прицепа плоскореза

относительно понизителя;

б) с помощью механизма

навески трактора;

в) изменением длины винтовой стяжки между рамой и сницей агрегата;

г) изменением положения коленчатой оси опорно-копирующих колес агрегата

15. С помощью чего обеспечивается равномерность распределения туков по ширине захвата плоскорежущей лапы КПГ-2,2?

а) изменением частоты вращения рабочего колеса центробежного вентилятора;

б) изменением положения сегментных заслонок на входном окне вентилятора;

в)изменением положения отражателя распределителя 6;

г) изменением глубины хода плоскорежущей лапы

Дополните:

16. Приведенный на иллюстрации культиватор имеет марку………………………

17. Качество подрезания сорняков стрельчатыми лапами зависит от:

а) скорости перемещения культиватора;

б)……………………………………………………………………;

в) величины перекрытия стрельчатых лап;

г) угла постановки опорной поверхности стрельчатых лап относительно плоскости дна борозды

Укажите номер правильного ответа:

18. Культиватор КПС-4 предназначен:

а) для междурядной обработки почвы;

б) для минимальной обработки почвы;

в) для чизельной обработки почвы;

г) для сплошной обработки почвы

19. Наилучшее рыхление почвы осуществляется

следующим рабочим органом культиватора:

а) вариант а;

б) вариант б;

в) вариант в;

г) вариант г;

20. При обработке сильно засоренных полей сорными растениями в первом ряду культиватора КПС-4 устанавливают стрельчатые лапы с шириной захвата:

а) 220мм; б) 270мм; в) 330мм; г) 380мм

21. Глубина обработки почвы на противоэрозионном культиваторе КПЭ-3,8 регулируется:

а) сжатием компенсационных

пружин;

б) винтовым механизмом опорно-

копирующих колес;

в) перестановкой прицепа по понизителю;

г) вращением регулировочной гайки относительно резьбовой втулки на штоке гидроцилиндра культиватора

22. Какой рабочий орган пропашного культиватора используется для прикорневой подкормки растений?

а) вариант а;

б) вариант б;

в) вариант в;

г) вариант г

23. Что называется шириной защитной зоны при работе пропашного культиватора?

а) расстояние между осевыми линиями двух смежных рабочих органов;

б) расстояние от оси рядка до оси крайнего к нему рабочего органа;

в) расстояние между осевыми линиями смежных рядков растений;

г) расстояние от оси рядка растений до кромки ближайшего рабочего органа

24. Глубина обработки на культиваторе КОН-2,8ПМ регулируется:

а) с помощью нажимных штанг;

б) изменением длины винтовой стяжки параллелограмного механизма рабочей секции;

в) перестановкой стойки рабочего органа в державке грядиля;

г) перестановкой по высоте опорно-копирующего колеса рабочей секции

25. Одинаковое заглубление дисков передних и задних батарей БДТ-3,0 обеспечивается:

а) изменением угла атаки диска;

б) изменение ширины захвата орудия;

в) изменением скорости движения агрегата;

г) изменением длины винтовой стяжки   между

рамой и сницей бороны

26. Что называют углом атаки сферического диска?

а) угол в вертикальной плоскости, образованный плоскостью вращения режущей кромки диска и плоскостью поверхности поля;

б) угол в горизонтальной плоскости, образованный плоскостью вращения режущей кромки диска и осью его вращения;

в) угол в горизонтальной плоскости, образованный плоскостью вращения режущей кромки диска и вектором скорости агрегата;

г) угол в вертикальной плоскости, образованный плоскостью вращения режущей кромки диска и вектором скорости агрегата;

27. Укажите почвообрабатывающее орудие, в котором глубина обработки не регулируется изменением угла атаки диска:

а) БДТ-3,0;    б) БИГ-3А;    в) 3ККШ-6;    г) бд-10

28. Каким образом изменяется режим работы игольчатого диска бороны   БИГ-3А?

а) перестановкой между собой

передних и задних батарей;

б) поворотом батарей на 180;

в) перемещением ползунов на

раме бороны;

г) перестановкой прицепа на раме бороны

29. какой из приведенных зубьев устанавливается на бороне БЗСС-1,0?

а) вариант а;

б) вариант б;

в) вариант в;

г) вариант г

30. Для устранения перекоса звена зубовой бороны в горизонтальной плоскости необходимо:

а) выровнять длину присоединительных поводков;

б) укоротить присоединительные поводки;

в) перевернуть борону;

г) повысить скорость бороновального агрегата

31. Для рыхления гребней пропашных культур используется борона:

а) БЗТС-1,0;    б) ШБ-2,5;    в) БСО-4А;   г) ЗБНТУ-1,0

32. Какой из приведенных катков является кольчато-зубчатым?

а) вариант а;

б) вариант б;

в) вариант в;

г) вариант г

33. Для исключения, за счет проскальзывания, уменьшения частоты вращения ведомых дисков и закрепленных на них ножами барабана почвообрабатывающей фрезы ФБН-1,5 необходимо:

а) заменить срезной штифт;

б) уменьшить глубину обработки;

в)подтянуть с помощью упорной гайки нажимные пружины барабана;

г) уменьшить количество ножей на диске

34. Какова последовательность выполнения технологического процесса агрегатом РВК-3,6?

а) разрушение глыб, рыхление, прикатывание, выравнивание;

б) рыхление, разрушение глыб, рыхление, выравнивание, прикатывание;

в) рыхление; выравнивание; разрушение глыб; рыхление; прикатывание;

г) выравнивание, разрушение глыб, рыхление, прикатывание, рыхление.

35. Коэффициент объёмного смятия почвы q определяется по формуле:

а) q = F/V;    б) q = V/F;   в) q = FV,

# где F-сила сопротивления смятию почвы, Н;

# V-объём смятой почвы, см3.

36. Устойчивое положение связного пласта обеспечивается при условии:

а) b/a  1,27;

б) b/a  1,27;

в) b/a = 1,27;

г) a/b  1,27

где а - глубина обработки, м;

b-ширина вырезаемого пласта, м.

37. В трехгранном косопоставленном клине

крошащую способность рабочей поверхности

АВС определяет угол:

а) ;

б) ;

в) 

38. Коэффициент полезного действия плуга определяется по формуле:

а) η=Р−Р2Р1;    б) η=Р−Р1Р1;    в) η=Р−Р1Р;   г) η=Р−Р2Р;

39. Показатель кинематического режима почвообрабатывающей фрезы с горизонтальной осью вращения  определяется по формуле:

а)  = u/V;   б)  = 1/V;   в)  = V/u;   г)  = uV,

где u-окружная скорость крайних точек ножей фрезы, м/с;

V-поступательная скорость машины, м/с.

Раздел№2. Машины для внесения удобрений, посева и посадки, химической защиты растений

40. Марка какой машины для приготовления минеральных удобрений к внесению изображена на иллюстрации?

а) СЗУ-20;

б) АИР-20;

в) УТМ-30;

г) ИСУ-4

41. Какой тип туковысевающего устройства устанавливается на комбинированных сеялках?

а) катушечно-желобковый; б) тарельчато-скребковый;

в) катушечно-штифтовый; г) дисковый

42. От каких факторов зависит доза внесения минеральных удобрений при работе кузовного разбрасывателя 1-РМГ-4?

а) скорости движения агрегата; скорости рабочей ветви питающего транспортера;

б) частоты вращения дисков; высоты высевной щели между заслонкой и питающим транспортером;

в) скорости рабочей ветви питающего транспортера; высоты высевной щели между заслонкой и питающим транспортером;

г) скорости движения агрегата; высоты высевной щели между заслонкой и питающим транспортером;

43. Привод рабочих органов разбрасывателя МВУ-0,5 осуществляется:

а) от опорных колес;

б) от вала отбора мощности трактора;

в) от гидромотора;

г) от автономного двигателя

44. При смещении туконаправителя назад относительно разбрасывающих дисков:

а) удобрения в большей степени будут отбрасываться

вправо по ходу движения агрегата;

б) удобрения в большей степени будут отбрасываться к центральной части прохода агрегата;

в) удобрения в большей степени будут отбрасываться к периферии прохода агрегата;

г) удобрения в большей степени будут отбрасываться влево по ходу движения агрегата

45. Какая из схем пневматических распределительных систем реализована в изображенной туковой сеялке?

а) вариант а;

б) вариант б;

в) вариант в

46. Сеялка СЗ-3,6А осуществляет высев семян следующим способом:

а) рядовым; б) узкорядным; в) пунктирным; г) ленточным

47. Регулирование равномерности высева всеми высевающими аппаратами сеялки СЗ-3,6А производится:

а) путем перестановки желобковых катушек на катушечном валу;

б)путем перемещения семенных коробок на днище семенных бункеров относительно желобковых катушек;

в) путем изменения зазора между клапаном и нижним ребром муфты высевающего аппарата;

г) путем перестановки розетки на катушечном валу.

48. Какая сеялка оборудована представленным на схеме сошником?

а) СЗ-3,6А

б) СЗТ-3,6А

в) СУПН-8А

г) СО-4,2

49. Какая компоновочная схема сеялок представлена на изображенной иллюстрации?

а) раздельно-агрегатная;

б) моноблочная;

в) секционная

50. От какого фактора не зависит глубина заделки клубней при работе картофелепосадочной машины КСМ-4?

а) положения опорно-копирующего колеса сошниковой секции относительно носка наральника анкерного сошника;

б) длины верхней винтовой тяги параллелограмного механизма крепления сошниковой секции к поперечному брусу сажалки;

в) изменения угла атаки сферических дисков гребнеобразующего устройства сажалки;

г) усилия сжатия нажимной штанги гребнеобразующего устройства сажалки.

51. Норма посадки клубней при синхронном приводе ВОМа трактора при работе картофелесажалки КСМ-4 зависит:

а) от скорости движения агрегата;

б) от смены звездочки на валу контрпривода сажалки;

в) от смены звездочки на выходном валу главного конического редуктора сажалки;

г) от изменения передаточного отношения от опорно-приводных колес сажалки к дисково-ложечному высаживающему аппарату.

52. Что называют рабочим объёмом желобковой катушки?

а) объём семян, высеянных катушкой за один оборот опорно-копирующего колеса сеялки;

б) объём семян, высеянных катушкой за один оборот за счет активного слоя;

в) объём семян, высеянных катушкой за один её оборот;

г) объём семян, высеянных катушкой за один оборот за счет объёма желобков.

53. Норма внесения органических удобрений кузовным разбрасывателем РОУ-6 зависит от:

а) частоты вращения измельчающего и разбрасывающего битеров;

б) скорости питающего транспортера и скорости движения агрегата;

в) высоты щели между заслонкой и подающим транспортером;

г) частоты вращения разбрасывающих дисков

54. Необходимая скорость u (м/с) питающего транспортера кузовного разбрасывателя органических удобрений РОУ-6 в зависимости от заданной нормы внесения Q (кг/м2) рассчитывается по формуле: (использовать расчетную схему)

а) u=Q⋅Bρ⋅Vм⋅Bk⋅H;   б) u=Vм⋅Bρ⋅Q⋅Bk⋅H;   в) u=Q⋅Vмρ⋅В⋅Bk⋅H;   г) u=Q⋅B⋅Vмρ⋅Bk⋅H,

где -плотность удобрения, кг/м3;

Vм - рабочая скорость агрегата, м/с;

B - ширина разбрасывания удобрений, м;

Bk - конструктивная ширина кузова разбрасывателя, м;

H - высота слоя удобрений в кузове, м.

55. Опрыскиватель ОП-2000 по расходу рабочего раствора относится к следующему типу:

а) полнообъёмному;

б) малообъёмному;

в) ультрамалообъемному.

56. Чем регулируется подача рабочего раствора в камеру протравливания ПС-10А?

а) маховичком редукционного клапана;

б) дозирующей заслонкой;

в) маховичком диафрагменного насоса-дозатора

## Раздел №3. Уборочные машины

57.Высота среза растений при работе самоходной косилки-плющилки КПС-5Г регулируется:

а) с помощью гидравлической системы машины;

б) с помощью перестановки опорно-копирующих башмаков жатки в вертикальной плоскости;

в) с помощью перестановки полозков башмаков относительно днища жатки в вертикальной плоскости

58.Какой тип сегментно-пальцевого режущего аппарата показан на схеме:

а) аппарат нормального резания однопробежный;

б) аппарат низкого резания;

в) аппарат нормального резания двухпробежный;

г) аппарат среднего резания.

59. Центрирование ножа косилки с кривошипно-ползунным механизмом привода проводится:

а) изменением положения пальцевого бруса косилки относительно ножа;

б) изменением длины шпренгеля косилки;

в) изменением положения пальца кривошипа на ведомом шкиве косилки;

г) изменением длины телескопического шатуна механизма привода косилки.

60. Какой тип механизма привода рабочих органов (дисков с ножами) используется у косилки КДН-210 (КРН-2,1)?

а) с верхним приводом;

б) с нижним приводом;

в) с комбинированным приводом.

61. Укажите марку косилки-плющилки:

а) КС-Ф-2,1; б) КДН-210;  в) КТП-6; г) КПС-5Г

62. При переводе граблей ГВР-630 из режима ворошения в режим сгребания необходимо:

а) уменьшить зазор между концами пружинных зубьев граблин и поверхностью почвы;

б) уменьшить частоту вращения роторов;

в) увеличить частоту вращения роторов;

г) поменять граблины на роторах с криволинейными пружинными зубьями на граблины с прямыми зубьями.

63. Плотность прессования рулонов на пресс-подборщике ПРП-1,6 зависит от:

а) величины давления масла в пневмогидроаккумуляторе;

б) скорости движения агрегата;

в) величины напора масла на слив через редукционный клапан в пневмогидроаккумулятор;

г) величины зазора между прессующим валиком и приводным барабаном прессующих ремней.

64. Рулонный пресс-подборщик имеет марку:

а) ПС-1,6;   б) ПК-1,6;   в) ПР-Ф-145;   г) ПСП-1,5

65. Степень измельчения (длина резки) при работе кормоуборочного комбайна КСК-100А зависит:

а) от величины зазора между режущей кромкой противорежущего бруса и лезвием ножей измельчающего барабана;

б) от передаточного отношения цепной передачи, соединяющей ведущий и ведомый валы коробки передач питающе-измельчающего устройства комбайна;

в) от частоты вращения измельчающего барабана;

г) от скорости движения комбайна.

66. Жатка кормоуборочного комбайна КСК-100А имеет мотовило на жатке для срезания трав следующего типа:

а) с жестким креплением планок (радиальное);

б) эксцентриковое;

в) кулачковое

67.Зазор между лезвием ножей измельчающего барабана и режущей кромкой противорежущего бруса комбайна КСК-100А регулируется:

а) путем перестановки режущего бруса относительно барабана с помощью регулировочных болтов;

б) путем перестановки измельчающего барабана относительно противорежущего бруса с помощью регулировочных болтов;

в) путем подкладывания регулировочных шайб между противорежущим брусом и корпусом камеры измельчения

68. Питающий аппарат кормоуборочного комбайна КСК-100А имеет:

а) два верхних и два нижних вальца;

б) три верхних и два нижних вальца;

в) два верхних и три нижних вальца;

г) три верхних и три нижних вальца

69.Коэффициент полезности мотовила определяется по формуле (согласно расчетной схемы):

а)  = S1/Sx ;

б)  = S2/Sx ;

в)  = S3/Sx ;

г)  = Sx/S1 .

70. Какой из приведенных показателей не является оценочным качества работы МСУ?

а) коэффициент недомолота зерна;

б) коэффициент сепарации зернового вороха;

в) коэффициент перебивания соломы;

г) коэффициент засоренности зернового вороха.

71. Клавишный соломотряс зерноуборочного комбайна предназначен:

а) для вымолота зерна, оставшегося в колосьях;

б) для вывода из молотилки соломистого вороха и выделения  из него  свободного  зерна;

в) для выделения из соломистого вороха свободного зерна;

г) для выделения из соломистого вороха половы и сбоины.

72.При работе зерноуборочного комбайна в бункер поступает большое количество примесей. Для устранения этого необходимо:

а) увеличить частоту вращения молотильного барабана;

б) увеличить угол наклона жалюзи верхнего решета системы очистки комбайна;

в) уменьшить частоту вращения рабочего колеса центробежного вентилятора системы очистки комбайна;

г) уменьшить угол наклона жалюзи решет грохота и увеличить частоту вращения рабочего колеса вентилятора комбайна.

73. При потерях с половой необмолоченных колосьев необходимо:

а) приоткрыть жалюзи нижнего решета и увеличить

частоту вращения молотильного барабана;

б) приоткрыть жалюзи верхнего решета, увеличить

частоту вращения рабочего колеса вентилятора;

в) приоткрыть жалюзи верхнего решета и удлинителя,

увеличить угол наклона удлинителя, уменьшить зазоры

в молотильном пространстве.

74. При повышенном вымолоте зерна на корню при работе

мотовила жатки необходимо:

а) опустить мотовило ниже;

б) изменить вынос вала мотовила;

в) изменить частоту вращения вала мотовила.

75. При увеличении потерь свободного зерна после

сепаратора соломистого вороха необходимо:

а) уменьшить частоту вращения рабочего колеса

вентилятора системы очистки комбайна;

б) очистить от элементов хлебной массы решетку подбарабанья и жалюзийную решетку клавиш соломотряса;

в) изменить зазоры в молотильном пространстве.

76. С целью уменьшения количества дробленого зерна, поступающего в бункер комбайна необходимо:

а) увеличить подачу хлебной массы в молотильно-

сепарирующее устройство;

б) уменьшить зазоры в молотильном пространстве и

увеличить частоту вращения молотильного барабана;

в) изменить частоту вращения отбойного битера;

г) увеличить зазоры в молотильном пространстве и уменьшить частоту вращения молотильного барабана.

77. На какой высоте от вершины колоса устанавливается граблина мотовила в своем нижнем положении при уборке прямостоящих длинно-стебельчатых культур?

а) на 1/2 l;

б) на 1/3 l;

в) на 2/3 l;

г) на 1/3 L.

78. Укажите допустимые суммарные потери зерна за

молотилкой зерноуборочного комбайна:

а) 30кг/га;  б) 1,5%; в) 2,5%

79. Какова минимальная и максимальная высота

среза при работе жатки с использованием

копирующих башмаков?

а) 20…150мм

б) 50…300мм

в) 50…180мм

80. Колосовой шнек перегружается мелким ворохом. Ваши действия:

а) увеличить открытие жалюзи верхнего решета и удлинителя

грохота, изменить угол наклона нижнего решета;

б) увеличить частоту вращения рабочего колеса вентилятора,

уменьшить открытие жалюзи верхнего решета и удлинителя грохота,

уменьшить зазор между удлинителем и щитком  фартука колосового шнека;

в) увеличить частоту вращения рабочего колеса вентилятора, уменьшить открытие

жалюзи верхнего решета и увеличить угол наклона удлинителя грохота.

81. Что необходимо сделать, чтобы предотвратить забивание

хлебной массой в зазоре между шнеком и днищем жатки при

отрегулированной предохранительной муфте?

а) уменьшить вынос вала мотовила;

б) уменьшить зазор между концами пальцев и днищем жатки;

в) увеличить зазор между спиралями шнека и днищем жатки.

82. Подбор стеблей из валков при движении комбайна проводится:

а) со стороны комля;

б) с любой стороны;

в) со стороны колоса

83. Механизм какого типа обеспечивает возвратно-поступательное движение ножа режущего аппарата жаток комбайнов семейства «Дон»?

а) механизм «качающаяся вилка»;

б) кривошипно-ползунный механизм;

в) механизм «качающаяся шайба»

84. Для какой цели предназначены продольные гребни, закрепленные на транспортной (стрясной) доске системы очистки комбайна?

а) для придания доске продольной жесткости;

б) для улучшения транспортирования зернового вороха;

в) для предотвращения сдвига зернового вороха в одну сторону при поперечных наклонах комбайна и улучшения транспортирования вороха

85. Каким образом в период работы комбайна регулируются зазоры в молотильном пространстве  МСУ?

а) регулировочными болтами;

б) с помощью рычажной системы из кабины комбайна;

в) с помощью регулировочных тяг

86. Домолачивающее устройство какого типа

устанавливается на комбайнах семейства «Дон»?

а) штифтового;

б) бильного;

в) зубового

87. Для какой цели смежные бичи молотильногобарабана комбайна имеют противоположное направление рифов?

а) для снижения интенсивности износа рифов бичей;

б) для уравновешивания осевого давления на

подшипники вала барабана;

в)для повышения эффективности процесса обмолота

88. Какие элементы клиноременного вариатора

молотильного барабана и системы его управления

обеспечивают заданное натяжение ремней?

а) запорные клапаны секции управления вариатором

гидрораспределителя;

б) подпорные клапаны гидроцилиндров управления вариатором;

в) тяги подвижного диска ведущего шкива вариатора

89. Высоту теребления стеблей при работе льноуборочного комбайна регулируют:

а) путем перестановки по высоте теребильных секций теребильного аппарата комбайна;

б) путем изменения угла наклона теребильного аппарата комбайна посредством силового гидроцилиндра;

в) с помощью винтового механизма на опорном колесе картера комбайна;

г) с помощью регулирования положения теребильных роликов.

90. Какого типа очесывающий барабан установлен на льнокомбайне   ЛК-4А?

а) штифтового; б) гребневого; в) зубового; г) бильного

91. При большом содержании в льноворохе путанины необходимо:

а) уменьшить частоту вращения гребневого барабана льнокомбайна;

б) увеличить степень натяжения зажимного транспортера льнокомбайна;

в) увеличить степень прижатия верхней ветви зажимного транспортера льнокомбайна к нижней

92. Сепарирующую способность картофелекопателя КСТ-1,4 регулируют:

а) с помощью перестановки по высоте эллиптических встряхивающих звездочек основного и каскадного элеваторов;

б) с помощью изменения просветов между прутками сепарирующих элеваторов;

в) изменением амплитуды рабочей ветви прутковых элеваторов с помощью изменения эксцентриситета кривошипного механизма активных встряхивателей;

г) изменением линейной скорости прутковых элеваторов с помощью изменения передаточных отношений цепных передач привода элеваторов.

93. Картофелеуборочные комбайны КПК-3 и ККУ-2А отличаются друг от друга:

а) наличием второго элеватора;

б) наличием пальчиковой горки;

в) подкапывающей секцией;

г) наличием ботвоудаляющего устройства

94. Максимальная температура нагрева при сушке семенного материала зерновых колосовых культур составляет:

а) 35С;  б) 55С;  в) 48С;  г) 40С.

95. Семяочистительная машина СМ-4 относится к следующему типу:

а) воздушно-решетному;

б) решетно-триерному;

в) воздушно-решетно-триерному;

г) воздушно-триерному.

96. Разделение зернового вороха по длине производится:

а) на плоских решетах с круглыми отверстиями;

б) на плоских решетах с прямоугольными отверстиями;

в) на цилиндрических решетах с круглыми отверстиями;

г) на цилиндрических триерах.

97. Зерноочистительная машина ОВС-25 предназначена:

а) для вторичной очистки и сортирования зерна;

б) для предварительной очистки и сортирования зернового вороха;

в) для сортирования зерна по его плотности

98. В какой из нижеперечисленных зерносушилок сушка материала происходит в неподвижном слое?

а) в барабанной; б) в шахтной; в) в напольной

99. В зерноочистительных машинах решето Г называется:

а) подсевным; б) зерноуловительным; в) сортировальным; г) разделительным

100. Максимальная степень заполнения влажным зерном сушильной камеры барабанных зерносушилок составляет:

а) 100%; б) 50%; в) 15%; г) 25%

101. Для выделения из зерновой массы мелких примесей предназначен:

а) овсюжный триер;

б) пневмосортировальный стол;

в) кукольный триер

102. При сушке зерна с незначительной влажностью сушилка СЗШ-16 работает:

а) в параллельном режиме;

б) в комбинированном режиме;

в) в последовательном режиме

103. При переводе семяочистительной машины СМ-4 из режима получения продовольственного зерна в режим получения семян её производительность:

а) уменьшится;   б) увеличится;   в) не изменится

104. В какой из нижеперечисленных зерносушилках не рекомендуется сушить семенное зерно?

а) напольной;   б) барабанной;   в) шахтной